別　紙

別表第１（第４条関係）

保安業務監督者

（事業所の長）

○　○

保安主任者

（課、係等の長）

保安主任者

（課、係等の長）

○　○

○　○

○　○

１．保安主任者を置く事業所

２．保安主任者を置かない事業所

保安業務監督者

（事業所の長）

○　○

○　○

○　○

別表第２  消費機器に関する周知の種類と頻度（第１３条関係）

規則第１９７条第１項第２号の周知業務の頻度は下表のとおりとする。

|  | 周知対象又は消費機器の種類 | 頻度 | 書面に記載する事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般周知 | （１）全需要家（（２）の建物区分の需要家を除く） | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び２年に１回以上 | 規則第１９７条第１項第１号イからニまで及びリに掲げる事項 |
|  | （２）建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物の需要家 | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び１年に１回以上 |  |
| 個別周知 | （１）屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であつてガスの消費量が１２キロワット以下のもの（不完全燃焼する状態に至つた場合に当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものに限る。） | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び１年に１回以上 | 規則第１９７条第１項第１号ハ、ホ及びリに掲げる事項 |
|  | （２）（１）に掲げるものを除き、屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であってガスの消費量が１２キロワット以下のもの |  | 規則第１９７条第１項第１号ハ及びリに掲げる事項 |
|  | （３）別表第３の表の左欄イのガス湯沸器（屋内に設置された半密閉燃焼式のものに限る。） |  |  |
|  | （４）別表第３の表の左欄イのガスふろがま（浴室内に設置された自然排気式のものであってその排気筒に排気扇が接続されていないものに限る。） |  | 規則第１９７条第１項第１号ハ、ヘ及びリに掲げる事項 |
|  | （５）（４）に掲げるものを除き、別表第３の表の左欄イのガスふろがま（屋内に設置された自然排気式のものに限る。） | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び２年に１回以上 | 規則第１９７条第１項第１号ハ及びリに掲げる事項 |
|  | （６）開放燃焼式のガスストーブであって燃焼面が金属網製のもの（不完全燃焼する状態に至った場合に当該ガスストーブへのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。） | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び１年に１回以上 |  |
| その他 | 建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等に設置されている消費機器 | ４年に１回以上 | 規則第１９７条第１項第１号ニ、ト及びチに掲げる事項 |

別表第３  消費機器に関する調査の種類と調査事項（第１７条関係）

次表の左欄に掲げる消費機器の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる技術上の基準に関する事項等について調査する。

| 消 費 機 器 の 種 類 | 頻度 | 調 査 を 行 う 事 項 |
| --- | --- | --- |
| イ ガス湯沸器及びガスふろがま（不完全燃焼する状態に至った場合に当該消費機器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるもの及び密閉燃焼式のものであって特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律（昭和５４年法律第３３号）第６条に規定する表示が付されているものその他これと同等の安全性を有すると経済産業大臣が認めたものを除く。）並びにこれらの排気筒及び排気筒に接続される排気扇 | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び４年に１回以上 | １ 屋内に設置されている燃焼器に係るものにあっては、規則第２０２条第１号、第２号イ(１)から(４)まで及びロ(１)(イ(１)及び(４)に係る部分に限る。)、第３号ハ、第５号、第６号ハ及びニ並びに第１２号に掲げる基準に関する事項 ２ 屋外に設置されている燃焼器に係るものであってその排気筒または給排気部が屋内に設置する部分を有するものにあっては、規則第２０２条第７号イ及びロ(第２号イ(１)(屋内に設置されている部分に限る。）及び(４)に係る部分に限る。）並びにハ（第６号イ（屋内に設置されている部分に限る。）、ハ及びニに係る部分に限る。）に掲げる基準に関する事項 |
| ロ （１) 建物区分のうち特定地下街等に設置されている燃焼器 （２) 建物区分のうち特定地下室等に設置されている燃焼器 | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び４年に１回以上 | 規則第２０２条第８号及び第９号に掲げる基準に関する事項 |
| ハ 燃焼器 | ガスの使用の申込みを受け付けたとき | 規則第２０２条第１１号に掲げる基準に関する事項 |

別表第４  消費機器の技術上の基準（規則第２０２条の抜粋）（第１７条関係）

別表第３の表右欄に記載されている調査を行う事項として規則第２０２条から引用される項目を下表に示す。

消費機器の技術上の基準（「調査を行う事項」に関連する条項のみ抜粋）

第２０２条 法第１５９条第２項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる燃焼器（屋内に設置するものに限り、密閉燃焼式のものを除く。）には、当該燃焼器に接続して排気筒を設けること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器のための排気フードを設けるときは、この限りでない。 ※イは省略 ロ ガス瞬間湯沸器（暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が１２キロワットを超えるもの） ハ ガス貯湯湯沸器（暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が７キロワットを超えるもの） ニ ガス常圧貯蔵湯沸器（ガスの消費量が７キロワットを超えるもの） ホ ガスふろがま ※ヘは省略 ※トは省略 二 前号の燃焼器（以下この号から第４号までにおいて単に「燃焼器」という。）の排気筒は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。 イ 自然排気式の燃焼器の排気筒（排気扇を接続するものを除く。）は、次に定める基準に適合すること。 （１） 排気筒の材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。 （２） 排気筒には、当該燃焼器と同一室内にある部分の当該燃焼器と近接した箇所に逆風止めを取り付けること。ただし、当該燃焼器に逆風止めを取り付ける場合は、この限りでない。 （３） 排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと。 （４） 排気筒の先端は、屋外に出ていること。 ※（５）～（１０）は省略 ロ 自然排気式の燃焼器の排気筒であつて排気扇を接続するもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。 （１） 排気筒は、イ（１）、（４）、（５）（障害物に係る部分に限る。）、（６）（鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。）及び（８）の基準に適合するものであること。ただし、強制排気式の燃焼器の排気筒は、これらの基準に加えてイ（９）の基準に適合するものであること。 ※（２）～（５）は省略 三 燃焼器の排気筒に接続する排気扇は、次に定める基準に適合すること。 ※イ、ロは省略 ハ 排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置を設けること。 ※第４号は省略

五 次に掲げる燃焼器は、換気扇又は有効な給排気のための開口部を設けた室に設置すること。ただし、排気フードを設けるもの又は排気筒を設けるものであつて第２号から第４号までの基準に準じて設置するものを除く。 ※イは省略 ロ ガス瞬間湯沸器（暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が１２キロワット以下のもの） ハ ガス貯湯湯沸器（暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が７キロワット以下のもの） ニ ガス常圧貯蔵湯沸器（ガスの消費量が７キロワット以下のもの） ※ホは省略 ※ヘは省略 六 ガス調理機器、ガス湯沸器（暖房兼用のものを含む。）、ガスふろがま、ガスストーブ又はガス衣類乾燥機であつて、密閉燃焼式のもの（屋内に設置するものに限る。）は、次に定める基準に適合すること。 イ 給排気部（排気に係るもの（ロに規定する部分を除く。）に限る。）の材料は、金属その他の不燃性のものであつて十分な耐食性を有するものであること。 ※ロは省略 ハ 給排気部が外壁を貫通する箇所には、当該給排気部と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。 ニ 給排気部の先端は、屋外に出ていること。 ※ホ～ヌは省略 七 屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。 イ 自然排気式の燃焼器の排気筒（排気扇を接続するものを除く。）であつて、屋内に設置する部分を有するものは、第２号イ（４）の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ（１）、（８）、（９）（燃焼器に係る部分を除く。）及び（１０）の基準に適合するものであること。 ロ 自然排気式の燃焼器の排気筒（排気扇を接続するものに限る。）及び強制排気式の燃焼器の排気筒であつて、屋内に設置する部分を有するものは、第２号イ（４）、（５）（障害物に係る部分に限る。）及び（６）（鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。）の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ（１）、（８）、同号ロ（１）のただし書、（２）、（３）（排気扇に係る部分を除く。）及び（５）の基準に適合するものであること。 ハ 給排気部であつて、屋内に設置する部分を有するものは、前号ハからヘまで及びヌの基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ、ロ及びトからリまでの基準に適合するものであること。 八 燃焼器であつて、建物区分のおうち特定地下街等又は特定地下室等に設置するものには、告示で定める規格に適合するガス漏れ警報設備を告示で定める方法により設けること。 九 燃焼器であつて、建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置するもの（過流出安全機構（一定流量を超えるガスが流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができるものをいう。）を内蔵するガス栓に接続するものを除く。）は、告示で定める規格に適合する金属管、金属可とう管、両端に迅速継手の付いたゴム管、ガスコード又は強化ガスホースを用いて告示で定める方法によりガス栓と確実に接続すること。 ※第１０号は省略 十一 燃焼器は、供給されるガスに適応したものであること。 十二 強制排気式の燃焼器であつて告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること。

別表第５  大規模災害時における動員基準（第３７条関係）

| ケース | 基本的な体制 | 連携方法 |
| --- | --- | --- |
| 小規模災害時（震度４以下の地震）、供給支障対応等 | 平常時の体制 | 一般ガス導管事業者の規模、供給支障の規模等によっては、迅速な復旧を行うためにも、一般ガス導管事業者が当社に対して、協力要請を行う場合も考えられるため、当社は誠意を持って協議する。 |
| 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき（震度５弱の地震等） | 一般ガス導管事業者から要請があれば、大規模災害時の特別体制に移行 | 供給停止区域の発生や入電数の増加等により一般ガス導管事業者の緊急対応業務に支障をきたしている場合等は、一般ガス導管事業者が大規模災害時の特別体制に移行するため、連携要請に応じて対策本部に参画し、一体となった対応を行う。 |
| 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき（震度５強以上の地震等） | 大規模災害時の特別体制 | 発災と同時に、あらかじめ定められた連携方法や組織構成により、大規模災害時の特別体制（一般ガス導管事業者が設置する対策本部）に速やかに所定の要員が参画・協力することで、一体となった対応を行う。 |

様式第１（第２３条関係）

「調査票」

消費機器調査（供給開始時・定期調査時）・再調査・緊急保安情報

ガス小売事業者名

■需要家情報

| お客様情報 | 住所 |  | 氏名 |  | 供給地点特定番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■消費機器調査実施記録

| 直近の調査 | 調査年月日 | 調 査 員 | 完了 | 不在 | 拒否 | 再 調 査 等 | 通知年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消費機器調査 |  |  |  |  |  | 要・不要 |  |
|  | 次回調査基準日 |  |  |  |  |  |  |
| 再調査 | 調査年月日 |  |  |  |  | 改 善 状 況 | 再通知年月日 |
|  |  |  |  |  |  | 未 ・ 済 |  |

■法定調査対象機器情報

| № | 製造者及び 輸入者の名称 | 型 式 | 製造年月 | 給排気 方式 | 技術基準不適合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＣＯ測定値 （％） ※１ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排気筒 |  |  |  |  | 排気扇 | 換気設備・開口部 |  | 給排気部 |  | 特定ＦＥ機器 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排気筒 無し | 材質不良 | 逆風止め 無し | 口径不良 | 先端屋外 | 自動遮断 装置無し | 排気フード・ 換気扇無し | 開口部 無し | 外壁貫通 隙間あり | 先端屋外 | 排気機能 不備 | 回収対象 （パロマ） |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）「製造者及び輸入者の名称」、「型式」、「製造年月」については、可能な範囲で記載する。　　　　　　※１不完全燃焼防止装置のない開放型小型湯沸器のみ測定対象（自主保安項目）

■ガス漏れ警報設備情報（建物区分が特定地下街等・特定地下室等の場合は法定事項）　　　　■接続具不適合が確認できた機器情報（建物区分が特定地下街等、特定地下室等の場合は法定事項）

| 不適合有無（ 有 ・ 無 ） |  |  |  | 不適合有無（ 有 ・ 無 ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 不適合設備名 | 確認年月日 |  | № | 不適合機種名 | 確認年月日 |
| １ |  |  |  | １ |  |  |
| ２ |  |  |  | ２ |  |  |
| ３ |  |  |  | ３ |  |  |

■ガス種不適応情報（供給開始時は法定事項）

| 不適応有無（ 有 ・ 無 ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 不適応機種名 | 製造者及び 輸入者の名称 | 型式 | 製造年月 | 確認年月日 （供給開始年月日） | 改善確認年月日 |
| １ |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |

（注）「製造者及び輸入者の名称」、「型式」、「製造年月」については、可能な範囲で記載する。

■緊急保安に有益な情報

○警報器情報（消費機器調査時に把握した情報のみ）　　　　　　　　○供給停止に配慮が必要な機器（導管事業者への連絡が必要な場合のみ）

| № | 種別 | 台数 | 備考 |  | № | 機器名称等（機器を特定できる情報） | 設置場所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 都市ガス警報器 | 台 |  |  | １ |  |  |
| ２ | ガス・CO警報器 | 台 |  |  | ２ |  |  |
| ３ | 火災・ガス・CO警報器 | 台 |  |  | ３ |  |  |
| ４ | 業務用換気警報器 | 台 |  |  | ４ |  |  |
|  |  |  |  |  | ５ |  |  |

（注）「供給停止に配慮が必要な機器」とは、供給停止に伴い、爆発等の二次災害または人命に影響を及ぼす可能性がある機器を指す。

■個別周知実施状況（特定の需要家に対する個別周知）

| № | 個別周知対象 | 対象機器有無 | № | 個別周知対象 | 対象機器有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 不燃防有小型湯沸器 |  | ４ | 浴室内設置 不燃防無ＣＦ式風呂がま |  |
| ２ | 不燃防無小型湯沸器 |  | ５ | 屋内設置 不燃防無半密閉式湯沸器 |  |
| ３ | 屋内設置 不燃防無ＣＦ式風呂がま |  | ６ | 金網ストーブ |  |

様式第２（第２５条関係）

「調査通知票」

消費機器調査（供給開始時・定期調査時）・再調査・緊急保安情報

ガス小売事業者名

■ガス事業法第１５９条第４項の規程による消費機器の調査結果

| ガスの 使用者 | 氏 名（名称または代表者の氏名） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 住 所 |  |
| 調査年月日 |  |  |
| 通知に関する承諾有無 |  | 有 ・ 無 |
| 技術基準不適合の有無 |  | 有 （ 給排気設備不適合 ・ ガス漏れ警報設備不適合※１ ・ 接続具不適合※１・ ガス種不適応 ） ・ 無 |

※１建物区分が特定地下街等・特定地下室等の場合のみ

帳簿への記載事項等

■需要家情報

| お客様情報 | 住所 |  | 氏名 |  | 供給地点特定番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■消費機器調査実施記録

| 直近の調査 | 調査年月日 | 調 査 員 | 完了 | 不在 | 拒否 | 再 調 査 等 | 通知年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消費機器調査 |  |  |  |  |  | 要・不要 | ― |
|  | 次回調査基準日 |  |  |  |  |  |  |
| 再調査 | 調査年月日 |  |  |  |  | 改 善 状 況 | 再通知年月日 |
|  |  |  |  |  |  | 未 ・ 済 |  |

■法定調査対象機器情報

| № | 製造者及び 輸入者の名称 | 型 式 | 製造年月 | 給排気 方式 | 技術基準不適合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＣＯ測定値 （％） ※２ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排気筒 |  |  |  |  | 排気扇 | 換気設備・開口部 |  | 給排気部 |  | 特定ＦＥ機器 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排気筒 無し | 材質不良 | 逆風止め 無し | 口径不良 | 先端屋外 | 自動遮断 装置無し | 排気フード・ 換気扇無し | 開口部 無し | 外壁貫通 隙間あり | 先端屋外 | 排気機能 不備 | 回収対象 （パロマ） |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）「製造者及び輸入者の名称」、「型式」、「製造年月」については、可能な範囲で記載する。　　　　　　※２不完全燃焼防止装置のない開放型小型湯沸器のみ測定対象（自主保安項目）

■ガス漏れ警報設備情報（建物区分が特定地下街等・特定地下室等の場合は法定事項）　　　　　■接続具不適合が確認できた機器情報（建物区分が特定地下街等、特定地下室等の場合は法定事項）

| 不適合有無（ 有 ・ 無 ） |  |  |  | 不適合有無（ 有 ・ 無 ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 不適合設備名 | 確認年月日 |  | № | 不適合機種名 | 確認年月日 |
| １ |  |  |  | １ |  |  |
| ２ |  |  |  | ２ |  |  |
| ３ |  |  |  | ３ |  |  |

■ガス種不適応情報（供給開始時は法定事項）

| 不適応有無（ 有 ・ 無 ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 不適応機種名 | 製造者及び 輸入者の名称 | 型式 | 製造年月 | 確認年月日 （供給開始年月日） | 改善確認年月日 |
| １ |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |

（注）「製造者及び輸入者の名称」、「型式」、「製造年月」については、可能な範囲で記載する。

■緊急保安に有益な情報

○警報器情報（消費機器調査時に把握した情報のみ）　　　　　　　　○供給停止に配慮が必要な機器（一般ガス導管事業者への連絡が必要な場合のみ）

| № | 種別 | 台数 | 備考 |  | № | 機器名称等（機器を特定できる情報） | 設置場所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 都市ガス警報器 | 台 |  |  | １ |  |  |
| ２ | ガス・CO警報器 | 台 |  |  | ２ |  |  |
| ３ | 火災・ガス・CO警報器 | 台 |  |  | ３ |  |  |
| ４ | 業務用換気警報器 | 台 |  |  | ４ |  |  |
|  |  |  |  |  | ５ （注）「供給停止に配慮が必要な機器」とは、供給停止に伴い、爆発等の二次災害または人命に影響を及ぼす可能性がある機器を指す。 |  |  |

■個別周知実施状況（特定の需要家に対する個別周知）

| № | 個別周知対象 | 対象機器有無 | № | 個別周知対象 | 対象機器有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 不燃防有小型湯沸器 |  | ４ | 浴室内設置 不燃防無ＣＦ式風呂がま |  |
| ２ | 不燃防無小型湯沸器 |  | ５ | 屋内設置 不燃防無半密閉式湯沸器 |  |
| ３ | 屋内設置 不燃防無ＣＦ式風呂がま |  | ６ | 金網ストーブ |  |

様式第３（第２５条関係）

不適合改善情報通知票

ガス小売事業者名

技術基準不適合改善情報

■需要家情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■不適合改善確認日

| お客様情報 | 住所 |  | 氏名 |  | 供給地点特定番号 |  |  | 改善確認 年月日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■技術基準不適合機器情報

| № | 製造者及び 輸入者の名称 | 型 式 | 製造年月 | 給排気 方式 | 技術基準不適合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＣＯ測定値 （％） ※１ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排気筒 |  |  |  |  | 排気扇 | 換気設備・開口部 |  | 給排気部 |  | 特定ＦＥ機器 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排気筒 無し | 材質不良 | 逆風止め 無し | 口径不良 | 先端屋外 | 自動遮断 装置無し | 排気フード・ 換気扇無し | 開口部 無し | 外壁貫通 隙間あり | 先端屋外 | 排気機能 不備 | 回収対象 （パロマ） |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）「製造者及び輸入者の名称」、「型式」、「製造年月」については、可能な範囲で記載する。　　　　　　※１不完全燃焼防止装置のない開放型小型湯沸器のみ測定対象（自主保安項目）

■ガス漏れ警報設備情報（建物区分が特定地下街等・特定地下室等の場合は法定事項）　　　　　■接続具不適合が確認できた機器情報（建物区分が特定地下街等、特定地下室等の場合は法定事項）

| 不適合有無（ 有 ・ 無 ） |  |  |  |  | 不適合有無（ 有 ・ 無 ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 不適合設備名 | 確認年月日 | 改善確認年月日 |  | № | 不適合機種名 | 確認年月日 | 改善確認年月日 |
| １ |  |  |  |  | １ |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  | ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  | ３ |  |  |  |

■ガス種不適応情報（供給開始時は法定事項）

| 不適応有無（ 有 ・ 無 ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 不適応機種名 | 製造者及び 輸入者の名称 | 型式 | 製造年月 | 確認年月日 （供給開始年月日） | 改善確認年月日 |
| １ |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |

（注）「製造者及び輸入者の名称」、「型式」、「製造年月」については、可能な範囲で記載する。